罗定市罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程项目

工程量清单

| 建设项目招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：罗定市罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 |  |  | 金额（元） |  | 其中: （元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  | 规费 |  |
| 1 | 罗定市罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-园建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 罗定市罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-污水处理设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-02 |  |  |  |  |
| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称: |  | 罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-园建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |
| 序号 |  |  | 汇总内容 |  | 金额(元) |  |  |  |  |  | 其中：暂估价(元) |  |  |
| 1 |  |  | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 口袋公园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 牛角廊架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 垂直绿化标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | 候车亭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  | 牛路村立面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  | 牛路村休闲广场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  |  | 观景台廊架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  |  | 园建做法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  |  | 景墙一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  |  | 景墙二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  |  | 景墙三 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  |  | 道路改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 |  |  | 四小园改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | 其他措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  | 索赔费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  |  | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  |  | 预算包干费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  |  | 工程优质费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  |  | 消纳费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 |  |  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 增值税销项税额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 其中：人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-园建 |  |  |  |  |  | 标段: |  | 第1页, 共17页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 口袋公园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 |  | 平整场地 | 1、场地平整 | m2 | 348.216 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040202015001 |  | 水泥石粉稳定层 | 1、水泥含量：6% 2、稳定层厚度：150mm | m2 | 1031.900 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040203007001 |  | 水泥混凝土（EPMD） | 1、混凝土种类：普通商品混凝土 2、混凝土等级：C25 3、混凝土厚度：150mm 4、养生：水养生 | m2 | 44.570 |  |  |  |  |  |
| 4 | 粤040202017001 |  | 混凝土垫层（水磨石） | 1、混凝土种类：普通商品混凝土 2、混凝土等级：C20 3、混凝土厚度：100mm | m2 | 421.020 |  |  |  |  |  |
| 5 | 040203009001 |  | EPDM橡胶面层 | 1、面层材质：彩色EPDM橡胶 2、厚度：13mm | m2 | 44.570 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011101002001 |  | 白色水磨石地面 | 1、20mm厚白色水磨石层 2、20mm厚白水泥砂浆 3、20mm厚M20水泥砂浆找平层 | m2 | 378.460 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011101002002 |  | 黑色水磨石地面（波打线） | 1、20mm厚黑色水磨石波打线 2、20mm厚白水泥砂浆 3、20mm厚M20水泥砂浆找平层 | m2 | 42.560 |  |  |  |  |  |
| 8 | 040203007002 |  | 水泥混凝土压印地坪 | 1、混凝土种类：普通商品混凝土 2、混凝土等级：C25 3、混凝土厚度：150mm 4、面层压印 5、养生：水养生 | m2 | 566.310 |  |  |  |  |  |
| 9 | 040205006001 |  | 标线 | 1、标线厚度及宽度：1.8mm厚，100mm宽 2、加温溶剂型漆 | m2 | 13.690 |  |  |  |  |  |
| 10 | 040204004001 |  | 止车石 | 1、直径250mm 成品芝麻白止车石L=800mm 2、埋入土内300mm 3、柱低20mm厚DSM15水泥砂浆 | 个 | 11.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 牛角廊架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010101004001 |  | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:详地勘报告 2、挖土深度:综合考虑 | m3 | 92.430 |  |  |  |  |  |
| 12 | 010101003001 |  | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:详地勘报告 2、挖土深度:综合考虑 | m3 | 18.630 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-园建 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共17页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 13 | 010103001001 |  | 回填方 | 1、密实度要求:满足设计要求 2、填方材料品种:原土回填 | m3 |  | 67.100 |  |  |  |  |
| 14 | 010501001003 |  | 垫层 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 | m3 |  | 3.080 |  |  |  |  |
| 15 | 010501003001 |  | 独立基础 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 6.510 |  |  |  |  |
| 16 | 010503001001 |  | 基础梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 2.350 |  |  |  |  |
| 17 | 010515001001 |  | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级钢HRB400 Φ10~25 2、钢筋类型:直筋 | t |  | 0.467 |  |  |  |  |
| 18 | 010515001002 |  | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅰ级钢HPB300 Φ10内 2、钢筋类型:箍筋 | t |  | 0.167 |  |  |  |  |
| 19 | 010603003001 |  | 钢管柱DN 200 | 1、钢材品种、规格:镀锌钢管Φ200*6 2、单根柱重量:3t内 | t |  | 0.804 |  |  |  |  |
| 20 | 010604001001 |  | 钢梁 | 1、梁类型:镀锌矩形钢梁 2、单根质量:1.5t内 | t |  | 2.156 |  |  |  |  |
| 21 | 011207001001 |  | 80*80*3方通格栅 | 1、面层材料品种、规格、颜色:80*80*3镀锌方通，按间距190mm布置 | m2 |  | 12.383 |  |  |  |  |
| 22 | 011209001001 |  | 钢屋面板 | 1、屋面钢板:2厚镀锌钢板 2、位置:铺于屋面屋架上 | m2 |  | 93.749 |  |  |  |  |
| 23 | 010602001002 |  | 钢屋架 | 1、部位:屋面 2、单根质量:1.5t内 3、钢材品种、规格:30*30*2厚镀锌方通 | t |  | 0.176 |  |  |  |  |
| 24 | 011207001004 |  | 钢板墙面 | 1、龙骨材料种类、规格、中距:30*30*2镀锌方通 2、面层材料品种、规格、颜色:2厚镀锌钢板 | m2 |  | 13.400 |  |  |  |  |
| 25 | 011405001002 |  | 金属面油漆 | 1、部位:钢板面层 2、油漆品种数:浅棕色木纹漆 | m2 |  | 123.950 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-园建 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第3页, 共17页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 26 | 011405001001 |  | 金属面油漆 | 1、构件名称:钢结构面层 2、底层漆油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆二遍 3、中间漆油漆品种、刷漆遍数:环氧云铁中间漆两道 4、面层漆油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆二遍 | m2 | 60.890 |  |  |  |  |  |
| 27 | 010606005001 |  | 牛角铁艺一 | 1、钢材品种、规格:200*100*4镀锌矩形钢、50*50*3镀锌方通，按间距100mm布置 | t | 0.235 |  |  |  |  |  |
| 28 | 010606005002 |  | 牛角铁艺二 | 1、钢材品种、规格:150*100*4镀锌矩形钢、50*50*3镀锌方通按间距100mm布置 | t | 0.444 |  |  |  |  |  |
| 29 | 010516002001 |  | 预埋铁件 | 1、工程部位:钢柱柱脚 2、钢材种类:钢板 3、规格:300*300*20 | t | 0.222 |  |  |  |  |  |
| 30 | 010516001001 |  | 螺栓 | 1、螺栓种类:高强螺栓 2、规格:M8 | 套 | 16.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 垂直绿化标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 010501003002 |  | 独立基础 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.750 |  |  |  |  |  |
| 32 | 010501001004 |  | 垫层 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.320 |  |  |  |  |  |
| 33 | 010516002002 |  | 预埋铁件 | 1、预埋铁件 | t | 0.018 |  |  |  |  |  |
| 34 | 010516001002 |  | 螺栓 | 1、螺栓种类:高强螺栓 2、规格:M16 | 套 | 40.000 |  |  |  |  |  |
| 35 | 010606012001 |  | 钢支架 | 1、外框钢材品种、规格:80*30*4镀锌钢管 2、骨架种类、规格:30*30*3、60*60*3镀锌钢龙骨 | t | 0.325 |  |  |  |  |  |
| 36 | 011508004001 |  | 金属字 | 1、基层类型:钢管面 2、镌字材料品种、颜色:1.5厚镀锌钢板拼接广告字 3、字体规格:0.1m2内 | 个 | 4.000 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-园建 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第4页, 共17页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 37 | 011405001003 |  | 金属面油漆 | 1、构件名称:钢结构面层 2、底层漆油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆二遍 3、中间漆油漆品种、刷漆遍数:环氧云铁中间漆两道 4、面层漆油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆二遍 | m2 | 9.670 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 候车亭 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 010101004003 |  | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:详地勘报告 2、挖土深度:综合考虑 | m3 | 24.540 |  |  |  |  |  |
| 39 | 010101003005 |  | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:详地勘报告 2、挖土深度:综合考虑 | m3 | 4.320 |  |  |  |  |  |
| 40 | 010103001005 |  | 回填方 | 1、密实度要求:满足设计要求 2、填方材料品种:原土回填 | m3 | 21.920 |  |  |  |  |  |
| 41 | 010501001005 |  | 垫层 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.430 |  |  |  |  |  |
| 42 | 010501003007 |  | 独立基础 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.570 |  |  |  |  |  |
| 43 | 010503001004 |  | 基础梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.040 |  |  |  |  |  |
| 44 | 010515001011 |  | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级钢HRB400 Φ10~25 2、钢筋类型:直筋 | t | 0.249 |  |  |  |  |  |
| 45 | 010515001012 |  | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅰ级钢HPB300 Φ10内 2、钢筋类型:箍筋 | t | 0.042 |  |  |  |  |  |
| 46 | 010603003012 |  | 钢管柱DN 200 | 1、钢材品种、规格:镀锌钢管Φ200*6 2、单根柱重量:3t内 | t | 0.715 |  |  |  |  |  |
| 47 | 010604001004 |  | 钢梁 | 1、梁类型:镀锌矩形钢梁 2、单根质量:1.5t内 | t | 1.135 |  |  |  |  |  |
| 48 | 010901002001 |  | 钢板屋面 | 1、屋面钢板:2厚镀锌钢板 2、位置:铺于屋面钢梁上 | m2 | 43.717 |  |  |  |  |  |
| 49 | 011207001002 |  | 钢板墙面 | 1、龙骨材料种类、规格、中距:30*30*3、60*30*3镀锌方通 2、面层材料品种、规格、颜色:2厚镀锌钢板 | m2 | 6.903 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-园建 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第5页, 共17页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 50 | 010516002003 |  | 预埋铁件 | 1、工程部位:钢柱柱脚 2、钢材种类:钢板 3、规格:45*45*25 | t | 0.248 |  |  |  |  |  |
| 51 | 011405001004 |  | 金属面油漆 | 1、部位:钢板面层 2、油漆品种数:浅棕色木纹漆 | m2 | 23.870 |  |  |  |  |  |
| 52 | 011405001005 |  | 金属面油漆 | 1、构件名称:钢结构面层 2、底层漆油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆二遍 3、中间漆油漆品种、刷漆遍数:环氧云铁中间漆两道 4、面层漆油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆二遍 | m2 | 43.790 |  |  |  |  |  |
| 53 | 030507014001 |  | 显示设备 | 1、显示装置 液晶显示屏 2、各类显示设备¦6500*1200 | 台 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 54 | 010401001012 |  | 花基 | 1、砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2、砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆 | m3 | 1.750 |  |  |  |  |  |
| 55 | 010507005001 |  | 花基压顶 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.460 |  |  |  |  |  |
| 56 | 011201001003 |  | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型:砌块墙 2、底层厚度、砂浆配合比:20厚M20水泥砂浆掺4%防水粉 | m2 | 4.120 |  |  |  |  |  |
| 57 | 011204001001 |  | 600*270*20烧面芝麻灰（立面） | 1、安装方式:镶贴 2、面层材料品种、规格、颜色:600*270*20烧面芝麻灰 3、找平层厚度、配合比:20厚M20水泥砂浆 | m2 | 3.870 |  |  |  |  |  |
| 58 | 011102001008 |  | 600*250*20烧面芝麻灰（平面） | 1、结合层厚度、砂浆配合比:20厚M20水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:600*250*20烧面芝麻灰 | m2 | 1.730 |  |  |  |  |  |
| 59 | 011104002001 |  | 塑木坐凳 | 1、面层材料品种、规格、颜色:30mm厚深棕色塑木坐凳 | m2 | 5.060 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 牛路村立面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-园建 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第6页, 共17页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 60 | 011407001001 |  | 墙面喷刷涂料 | 1、清洗原墙面 2、防裂尼龙网 3、50厚1.2防水砂浆批荡抹平 4、扇3道白色外墙腻子粉 5、面扇黄色立邦ICI油漆3道 6、面涂透明保护漆2道 | m2 | 4391.940 |  |  |  |  |  |
| 61 | 011204003010 |  | 块料墙面 | 1、清洗原墙面 2、防裂尼龙网 3、50厚1.2防水砂浆批荡抹平 4、100*60*10厚砖橙色瓷砖贴面 | m2 | 424.830 |  |  |  |  |  |
| 62 | 011204002001 |  | 拼碎石材墙面 | 1、清洗原墙面 2、防裂尼龙网 3、50厚1.2防水砂浆批荡抹平 4、120~350*20厚灰色文化石碎拼 | m2 | 373.730 |  |  |  |  |  |
| 63 | 011507001002 |  | 平面、箱式招牌 | 1、、面层上部：15厚PVC长江坡造型板，烤红漆 2、面层下部：50宽3厚条状铝扣板，8厚PVC广告板，红底金字，40*50*5厚金色钢板边框 3、基层龙骨详图纸设计大样 4、其他满足设计要求 | m2 | 499.810 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 牛路村休闲广场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 040203008001 |  | 石材楼地面(波打线) | 1、面层材料品种、规格、颜色：300x150x30厚烧面芝麻黑（波打） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚DS M15水泥砂浆结合层 | m2 | 16.120 |  |  |  |  |  |
| 65 | 040203008002 |  | 石材楼地面（浅黄色冰裂纹板） | 1、面层材料品种、规格、颜色：直径350~500x30厚浅黄色冰裂纹板岩碎拼 2、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚DS M15水泥砂浆结合层 3、原色水泥勾缝缝宽5mm | m2 | 227.380 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-园建 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第7页, 共17页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 66 | 040204002001 |  | 人行道块料铺设（浅红色手工砖） | 1、面层材料品种、规格、颜色：240x120x50厚浅红色手工砖 2、结合层厚度、材质：3cm厚中砂 3、其他：砖缝10，细砂填缝 | m2 | 41.220 |  |  |  |  |  |
| 67 | 011101005002 |  | 刷漆地面（棕色仿木纹漆） | 1、面层：棕色仿木纹漆 2、封层：无色透明保护漆 | m2 | 28.980 |  |  |  |  |  |
| 68 | 040201022001 |  | 盖板排水沟 | 1、排水沟内截面尺寸：290*300 2、垫层：100mm厚C20混凝土 3、内侧抹灰：20mm厚M15水泥砂浆 4、MU15砖，每侧120mm厚 4、盖板：300*600*50烧面芝麻黑排水沟板面 | m | 14.150 |  |  |  |  |  |
| 69 | 050305004001 |  | 条形坐凳 | 1、凳面：1500*500*50厚棕色山樟木 弧形定制加工 2、骨架：50*30*2厚镀锌方通、60*40*2厚镀锌角钢L=50mm 3、侧面面层;240*60*10厚仿古青砖 4、找平层;20厚WP M15水泥砂浆 5、MD M7.5水泥砂浆MU15砖 6、100厚C20素混凝土压顶 7、其他：满足图纸设计大样要求 | m | 6.713 |  |  |  |  |  |
| 70 | 010401001015 |  | 坡道 | 1、面层材料品种、规格、颜色：240x120x50厚浅红色手工砖 2、结合层厚度、材质：30mmDS M15水泥砂浆结合层 3、MD M7.5水泥砂浆MU15砖 4、150mm厚钢筋混凝土压顶梁（2A10，A8@150） 5、100mm厚C20混凝土垫层 | m | 8.386 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-园建 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第8页, 共17页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 71 | 010401001016 |  | 青砖花基 | 1、240*120*60厚旧青砖，DM M7.5水泥砂浆砌筑 2、20mm厚WP M20水泥砂浆，掺5%防水粉 3、100mm厚C20混凝土垫层 | m3 | 51.470 |  |  |  |  |  |
| 72 | 010401012001 |  | 砖砌台阶一、二 | 1、面层材料品种、规格、颜色：240x120x50厚浅红色手工砖 2、结合层厚度、材质：30mmDS M15水泥砂浆结合层 3、MD M7.5水泥砂浆MU15砖 | m2 | 16.100 |  |  |  |  |  |
| 73 | 011207001005 |  | 台阶二金属踏步 | 1、骨架：50*50*3厚镀锌方钢管 通长 钢弧形加工 2、面层：外包2厚镀锌钢板 刷棕色木纹漆 3、其他：M8膨胀螺栓固定@600，50*50*3厚镀锌角钢L=50mm | m2 | 4.300 |  |  |  |  |  |
| 74 | 040202015002 |  | 水泥石粉稳定层 | 1、水泥含量：6% 2、稳定层厚度：150mm | m2 | 333.040 |  |  |  |  |  |
| 75 | 粤040202017002 |  | 水泥混凝土100厚 | 1、混凝土种类：普通商品混凝土 2、混凝土等级：C20 3、混凝土厚度：100mm | m2 | 304.060 |  |  |  |  |  |
| 76 | 040203007003 |  | 水泥混凝土150厚 | 1、混凝土种类：普通商品混凝土 2、混凝土等级：C20 3、混凝土厚度：150mm 4、养生：水养生 | m2 | 28.980 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 观景台廊架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 010101004004 |  | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:详地勘报告 2、挖土深度:综合考虑 | m3 | 52.300 |  |  |  |  |  |
| 78 | 010101003006 |  | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:详地勘报告 2、挖土深度:综合考虑 | m3 | 17.670 |  |  |  |  |  |
| 79 | 010103001006 |  | 回填方 | 1、密实度要求:满足设计要求 2、填方材料品种:原土回填 | m3 | 44.730 |  |  |  |  |  |
| 80 | 010401001010 |  | 花池 | 1、砖品种、规格、强度等级:240*120*6旧青砖 2、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3、部位:花池 | m3 | 0.720 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-园建 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第9页, 共17页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 81 | 010401001011 |  | 挡土墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:MU15砖 2、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 6.410 |  |  |  |  |  |
| 82 | 010501001006 |  | 垫层 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 | m3 | 4.490 |  |  |  |  |  |
| 83 | 010501003008 |  | 独立基础 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 7.700 |  |  |  |  |  |
| 84 | 010503001005 |  | 基础梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.360 |  |  |  |  |  |
| 85 | 010507005002 |  | 压顶 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.830 |  |  |  |  |  |
| 86 | 010515001013 |  | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级钢HRB400 Φ10~25 2、钢筋类型:直筋 | t | 0.617 |  |  |  |  |  |
| 87 | 010515001014 |  | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅰ级钢HPB300 Φ10内 2、钢筋类型:箍筋 | t | 0.245 |  |  |  |  |  |
| 88 | 010603003013 |  | 钢管柱DN 150 | 1、钢材品种、规格:镀锌钢管Φ150*6 2、单根柱重量:3t内 | t | 0.597 |  |  |  |  |  |
| 89 | 010604001005 |  | 钢梁 | 1、梁类型:镀锌矩形钢梁 2、单根质量:1.5t内 | t | 1.916 |  |  |  |  |  |
| 90 | 010602001001 |  | 钢屋架 | 1、部位:屋面 2、单根质量:1.5t内 3、钢材品种、规格:30*30*2厚镀锌方通 | t | 0.431 |  |  |  |  |  |
| 91 | 010901002002 |  | 钢板屋面 | 1、屋面钢板:1.5厚镀锌钢板 2、位置:铺于屋面屋架上 | m2 | 84.473 |  |  |  |  |  |
| 92 | 011207001003 |  | 钢板墙面 | 1、龙骨材料种类、规格、中距:30*30*2镀锌方通 2、面层材料品种、规格、颜色:1.5厚镀锌钢板 | m2 | 5.755 |  |  |  |  |  |
| 93 | 010516002004 |  | 预埋铁件 | 1、工程部位:钢柱柱脚 2、钢材种类:钢板 3、规格:20mm | t | 0.295 |  |  |  |  |  |
| 94 | 010507004001 |  | 台阶 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.700 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-园建 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第10页, 共17页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 95 | 011506003001 |  | 玻璃雨篷 | 1、玻璃材料品种、规格:6+1.14+6mm无色钢化夹胶玻璃 | m2 | 23.440 |  |  |  |  |  |
| 96 | 011210002001 |  | 金属格栅 | 1、格栅材料、规格:30*30*1.5mm镀锌方通 2、骨架、边框材料种类、规格:200*30*2镀锌方通、50*30*2镀锌方通、30*30*2镀锌方通 | m2 | 8.998 |  |  |  |  |  |
| 97 | 011406001001 |  | 抹灰面油漆 | 1、基层类型:墙面一般抹灰面 2、油漆品种、刷漆遍数:浅棕色木纹漆 3、部位:台阶侧面 | m2 | 10.120 |  |  |  |  |  |
| 98 | 011101005001 |  | 自流坪楼地面 | 1、部位:台阶面层 2、面层材料:棕色仿木纹漆 | m2 | 18.830 |  |  |  |  |  |
| 99 | 011201001004 |  | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型:砌块墙 2、底层厚度、砂浆配合比:20mmM15水泥砂浆 3、部位:花池内侧 | m2 | 4.470 |  |  |  |  |  |
| 100 | 011405001007 |  | 金属面油漆 | 1、构件名称:钢结构面层 2、底层漆油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆二遍 3、中间漆油漆品种、刷漆遍数:环氧云铁中间漆两道 4、面层漆油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆二遍 | m2 | 83.620 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 园建做法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 040203008003 |  | 石材楼地面(波打线) | 1、面层材料品种、规格、颜色：600x100x50厚烧面芝麻黑（波打） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚DS M20水泥砂浆结合层 | m2 | 12.070 |  |  |  |  |  |
| 102 | 040203008004 |  | 石材楼地面(人行道平面) | 1、面层材料品种、规格、颜色：600x300x50厚烧面芝麻灰 工字铺 2、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚DS M20水泥砂浆结合层 | m2 | 61.730 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-园建 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第11页, 共17页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 103 | 011108001001 |  | 石材楼地面(人行道侧面) | 1、面层材料品种、规格、颜色：600x100x20厚烧面芝麻灰 2、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚DS M20水泥砂浆结合层 | m2 | 9.040 |  |  |  |  |  |
| 104 | 040203008005 |  | 块料面层（党恩亭） | 1、面层材料品种、规格、颜色：300*300*50厚 烧面芝麻灰 2、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚DS M15水泥砂浆结合层 | m2 | 23.270 |  |  |  |  |  |
| 105 | 040203008006 |  | 块料面层（党恩亭侧贴） | 1、面层材料品种、规格、颜色：350*300*20厚 烧面芝麻灰 2、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚DS M15水泥砂浆结合层 | m2 | 7.130 |  |  |  |  |  |
| 106 | 010401012002 |  | 砖砌台阶 | 1、面层材料品种、规格、颜色：6600x300x50厚烧面芝麻灰 2、结合层厚度、材质：30mm厚DS M20水泥砂浆结合层 3、MD M7.5水泥砂浆MU15砖 | m2 | 2.990 |  |  |  |  |  |
| 107 | 040202015003 |  | 水泥石粉稳定层 | 1、水泥含量：6% 2、稳定层厚度：150mm | m2 | 76.790 |  |  |  |  |  |
| 108 | 粤040202017003 |  | 水泥混凝土 | 1、混凝土种类：普通商品混凝土 2、混凝土等级：C20 3、混凝土厚度：100mm | m2 | 76.790 |  |  |  |  |  |
| 109 | 010401001017 |  | 矮花池 | 1、600*150*100厚 烧面中国黑压顶 2、20厚WP M20水泥砂浆 3、DM M7.5水泥砂浆砌筑 240*120*60仿古青砖 4、100厚C20混凝土垫层 | m | 8.400 |  |  |  |  |  |
| 110 | 011602002001 |  | 拆除钢筋混凝土墙 | 1、拆除原有C25混凝土挡土墙200深及配筋 | m3 | 3.046 |  |  |  |  |  |
| 111 | 010401001018 |  | 河边矮栏杆 | 1、栏杆顶面600*340*100厚旧石板 2、20厚WP M20 水泥砂浆 3、DM M7.5 水泥砂浆砌筑MU10灰砂砖 4、20厚WP M20水泥砂浆 掺6%防水粉 | m | 16.070 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-园建 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第12页, 共17页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 112 | 010401001019 |  | 河边高栏杆 | 1、栏杆顶面600*340*100厚旧石板 2、20厚WP M20 水泥砂浆 3、DM M7.5 水泥砂浆砌筑MU10灰砂砖 4、20厚WP M20水泥砂浆 掺6%防水粉 5、100厚C20混凝土垫层 | m | 3.000 |  |  |  |  |  |
| 113 | 040304003001 |  | 人行桥预制混凝土板 | 1、预制钢筋混凝土板尺寸：2000*990*250 2、混凝土等级：C30 | m3 | 0.495 |  |  |  |  |  |
| 114 | 040308003001 |  | 人行桥预制板镶贴面层 | 1、600*300*20厚烧面芝麻灰工字铺 2、20厚DS M20水泥砂浆 | m2 | 3.560 |  |  |  |  |  |
| 115 | 050201007001 |  | 人行桥栏杆 | 1、栏杆竖向：250*150*350烧面芝麻灰整石 2、栏杆横向;1000*300*150烧面芝麻灰整石 3、隼接，云石胶填缝，下部2L250 A8钢筋固定 | m3 | 0.259 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 景墙一 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 010101004007 |  | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:详地勘报告 2、挖土深度:综合考虑 | m3 | 5.180 |  |  |  |  |  |
| 117 | 010101003010 |  | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:详地勘报告 2、挖土深度:综合考虑 | m3 | 2.950 |  |  |  |  |  |
| 118 | 010103001010 |  | 回填方 | 1、密实度要求:满足设计要求 2、填方材料品种:原土回填 | m3 | 5.730 |  |  |  |  |  |
| 119 | 010401001013 |  | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 2、砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆 | m3 | 0.457 |  |  |  |  |  |
| 120 | 010401003009 |  | 景墙180mm | 1、砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 2、砂浆强度等级、配合比:M7.5砌筑砂浆 3、墙体厚度:180mm | m3 | 0.620 |  |  |  |  |  |
| 121 | 010401003010 |  | 景墙240mm | 1、砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 2、砂浆强度等级、配合比:M7.5砌筑砂浆 3、墙体厚度:240mm | m3 | 1.770 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-园建 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第13页, 共17页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 122 | 011204003007 |  | 块料墙面 | 1、墙体类型:外墙 2、安装方式:镶贴 3、面层材料品种、规格、颜色:240*115*10仿古青砖 4、找平层厚度、配合比:20厚M20水泥砂浆 | m2 | 32.680 |  |  |  |  |  |
| 123 | 011102001014 |  | 600*340*100厚烧面中国黑压顶 | 1、找平层厚度、砂浆配合比:20厚M20水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:600*340*100厚烧面中国黑石材 3、部位:景墙压顶 | m2 | 4.990 |  |  |  |  |  |
| 124 | 010501001010 |  | 垫层 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.880 |  |  |  |  |  |
| 125 | 010501003011 |  | 独立基础 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 126 | 010503001008 |  | 基础梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.290 |  |  |  |  |  |
| 127 | 010502001005 |  | 矩形柱 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.240 |  |  |  |  |  |
| 128 | 010503004004 |  | 圈梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.310 |  |  |  |  |  |
| 129 | 010515001019 |  | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级钢HRB400 Φ10~25 2、钢筋类型:直筋 | t | 0.135 |  |  |  |  |  |
| 130 | 010515001020 |  | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅰ级钢HPB300 Φ10内 2、钢筋类型:箍筋 | t | 0.056 |  |  |  |  |  |
| 131 | 011508004003 |  | 金属字 | 1、基层类型:安装于陶瓷面 2、镌字材料品种、颜色:10厚耐候钢板字体 3、字体规格:0.1m2以内 | 个 | 6.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 景墙二 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 010101003011 |  | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:详地勘报告 2、挖土深度:综合考虑 | m3 | 2.750 |  |  |  |  |  |
| 133 | 010103001011 |  | 回填方 | 1、密实度要求:满足设计要求 2、填方材料品种:原土回填 | m3 | 1.870 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-园建 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第14页, 共17页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 134 | 010401001014 |  | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 2、砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆 | m3 | 0.390 |  |  |  |  |  |
| 135 | 010401003011 |  | 花池120mm | 1、砖品种、规格、强度等级:240*120*60仿古青砖 2、砂浆强度等级、配合比:M7.5砌筑砂浆 3、墙体厚度:120mm | m3 | 0.350 |  |  |  |  |  |
| 136 | 010401003012 |  | 景墙180mm | 1、砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 2、砂浆强度等级、配合比:M7.5砌筑砂浆 3、墙体厚度:180mm | m3 | 0.710 |  |  |  |  |  |
| 137 | 010501001011 |  | 垫层 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.400 |  |  |  |  |  |
| 138 | 011204003008 |  | 块料墙面 | 1、墙体类型:外墙 2、安装方式:镶贴 3、面层材料品种、规格、颜色:240*115*10仿古青砖 4、找平层厚度、配合比:20厚M20水泥砂浆 | m2 | 15.880 |  |  |  |  |  |
| 139 | 011102001015 |  | 600*340*100厚烧面中国黑压顶 | 1、找平层厚度、砂浆配合比:20厚M20水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:600*150*100厚烧面中国黑石材 3、部位:景墙压顶 | m2 | 1.224 |  |  |  |  |  |
| 140 | 011102001016 |  | 600*150*100厚烧面中国黑压顶 | 1、找平层厚度、砂浆配合比:20厚M20水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:600*340*100厚烧面中国黑石材 3、部位:景墙压顶 | m2 | 0.620 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 景墙三 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 010101003012 |  | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:详地勘报告 2、挖土深度:综合考虑 | m3 | 2.510 |  |  |  |  |  |
| 142 | 010101004008 |  | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:详地勘报告 2、挖土深度:综合考虑 | m3 | 4.540 |  |  |  |  |  |
| 143 | 010103001012 |  | 回填方 | 1、密实度要求:满足设计要求 2、填方材料品种:原土回填 | m3 | 5.130 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-园建 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第15页, 共17页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 144 | 010401003015 |  | 花池120mm | 1、砖品种、规格、强度等级:240*120*60仿古青砖 2、砂浆强度等级、配合比:M7.5砌筑砂浆 3、墙体厚度:120mm | m3 | 0.450 |  |  |  |  |  |
| 145 | 010401003014 |  | 景墙180mm | 1、砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 2、砂浆强度等级、配合比:M7.5砌筑砂浆 3、墙体厚度:180mm | m3 | 1.060 |  |  |  |  |  |
| 146 | 010501001012 |  | 垫层 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.688 |  |  |  |  |  |
| 147 | 010501003012 |  | 独立基础 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.800 |  |  |  |  |  |
| 148 | 010503001009 |  | 基础梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.200 |  |  |  |  |  |
| 149 | 010502001006 |  | 矩形柱 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.120 |  |  |  |  |  |
| 150 | 010503004005 |  | 圈梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.390 |  |  |  |  |  |
| 151 | 010515001021 |  | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级钢HRB400 Φ10~25 2、钢筋类型:直筋 | t | 0.075 |  |  |  |  |  |
| 152 | 010515001022 |  | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅰ级钢HPB300 Φ10内 2、钢筋类型:箍筋 | t | 0.064 |  |  |  |  |  |
| 153 | 011204003009 |  | 块料墙面 | 1、墙体类型:外墙 2、安装方式:镶贴 3、面层材料品种、规格、颜色:240*115*10仿古青砖 4、找平层厚度、配合比:20厚M20水泥砂浆 | m2 | 22.090 |  |  |  |  |  |
| 154 | 011102001017 |  | 600*340*100厚烧面中国黑压顶 | 1、找平层厚度、砂浆配合比:20厚M20水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:600*150*100厚烧面中国黑石材 3、部位:景墙压顶 | m2 | 2.040 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-园建 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第16页, 共17页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 155 | 011102001018 |  | 600*150*100厚烧面中国黑压顶 | 1、找平层厚度、砂浆配合比:20厚M20水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:600*340*100厚烧面中国黑石材 3、部位:景墙压顶 | m2 | 0.820 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 道路改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 040101002001 |  | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:按地质勘察报告 2、挖土深度:综合考虑 | m3 | 303.450 |  |  |  |  |  |
| 157 | 040203007004 |  | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C20商品混凝土 2、厚度:150mm 3、缩缝 4、水养生 | m2 | 867.000 |  |  |  |  |  |
| 158 | 040202015004 |  | 水泥石粉稳定层 | 1、水泥含量：6% 2、稳定层厚度：200mm | m2 | 867.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 四小园改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 011503001001 |  | 不锈钢仿竹竿栏杆 | 1、栏杆材料种类、规格:不锈钢管D50*1，不锈钢管D13*1 2、栏杆高度:880mm | m | 1072.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 粤011701008001 |  | 综合钢脚手架 | 1、搭设高度:4.5m内 | m2 | 369.859 |  |  |  |  |  |
| 161 | MBZC001 |  | 模板的支架 |  | t | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 162 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 163 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 164 | LSGGJTD001 |  | 临时钢管架通道 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 165 | 粤011701014001 |  | 独立安全挡板 |  | m2 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 166 | DZSBJC001 |  | 吊装设备基础 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 167 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | m2 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 168 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | m | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 169 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-园建 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第17页, 共17页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  | QTCSF |  | 其他措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 011702001002 |  | 基础 | 1、基础类型:垫层模板 | m2 | 56.770 |  |  |  |  |  |
| 171 | 011702001001 |  | 基础 | 1、基础类型:独立基础模板 | m2 | 61.620 |  |  |  |  |  |
| 172 | 011702005001 |  | 基础梁 | 1、基础类型:基础梁模板 | m2 | 54.020 |  |  |  |  |  |
| 173 | 011702002002 |  | 矩形柱 | 1、支模高度:3.6m内 2、柱周长:1.2m内 | m2 | 6.590 |  |  |  |  |  |
| 174 | 011702028001 |  | 压顶 | 1、构件类型:压顶模板 | m2 | 27.120 |  |  |  |  |  |
| 175 | 011702008001 |  | 圈梁 | 1、支撑高度:3.6m | m2 | 11.860 |  |  |  |  |  |
| 176 | 011707004001 |  | 二次搬运 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 177 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 178 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 179 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 180 | CSQTFY001 |  | 其他费用 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-园建 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页, 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) | 调整后金额(元) |  | 备注 |
| 1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的其他绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 011707001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.50 |  |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的13%计算 |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | QTCSF |  | 其他措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | WMGDZJF001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  |  |  |  |  |  | 省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算 |
| 2.2 | 011707002001 |  | 夜间施工增加费 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算 |
| 2.3 | GGCSF001 |  | 赶工措施费 | (1-GGXS)*(QRG+QJX) | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-园建 |  |  | 标段: |  | 第1页, 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 索赔费用 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 预算包干费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算 |  |
| 8 | 工程优质费 |  |  |  |  | 市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算； |  |
| 9 | 消纳费 |  |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。 |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-园建 |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页, 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  |  | 计算费率(%) | 金额(元) |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |

| 主要材料设备价格表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-园建 |  |  |  | 第1页 共7页 |  |
| 序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 |  | 除税编制价(元) |
| 1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 |  |  |
| 2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 |  |  |
| 3 | 01000030 |  | 镀锌型钢 综合 |  | t |  |  |
| 4 | 01010030 |  | 热轧圆盘条 φ10以内 |  | t |  |  |
| 5 | 01010040 |  | 螺纹钢筋 φ25以内 |  | t |  |  |
| 6 | 01010125 |  | 螺纹钢筋 φ10～25 |  | t |  |  |
| 7 | 01030017 |  | 镀锌低碳钢丝 φ4.0 |  | kg |  |  |
| 8 | 01030031 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ0.7～1.2 | kg |  |  |
| 9 | 01030035 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 | kg |  |  |
| 10 | 01030035-0001 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 | kg |  |  |
| 11 | 01050001 |  | 钢丝绳 φ14.1～15 |  | kg |  |  |
| 12 | 01090022 |  | 圆钢 φ10以内 |  | t |  |  |
| 13 | 01210001 |  | 角钢 综合 |  | kg |  |  |
| 14 | 01210001-0001 |  | 镀锌方通 | 综合 | kg |  |  |
| 15 | 01210001-0002 |  | 镀锌方通 | 综合 | kg |  |  |
| 16 | 01290205 |  | 镀锌钢板 综合 |  | kg |  |  |
| 17 | 01290215-0001 |  | 镀锌钢板 | 2 | m2 |  |  |
| 18 | 01290215-0002 |  | 镀锌钢板 | 1.5 | m2 |  |  |
| 19 | 01290240-0001 |  | 镀锌钢板 | 2 | m2 |  |  |
| 20 | 01490020 |  | 电化角铝 25.4×2 |  | m |  |  |
| 21 | 01610020 |  | 钨棒 |  | kg |  |  |
| 22 | 01610070 |  | 锡锑箔 |  | kg |  |  |
| 23 | 01630130 |  | 吊装夹具 |  | 套 |  |  |
| 24 | 02190110 |  | 尼龙网 |  | m2 |  |  |
| 25 | 02270070 |  | 土工布 |  | m2 |  |  |
| 26 | 02270070-0001 |  | 土工布 |  | m2 |  |  |
| 27 | 02290030 |  | 麻袋 |  | 个 |  |  |
| 28 | 02290050 |  | 麻绳 |  | kg |  |  |
| 29 | 03010129 |  | 自攻螺钉 M4×30 |  | 十套 |  |  |
| 30 | 03010138 |  | 自攻螺钉 M16 |  | 十套 |  |  |
| 31 | 03010235 |  | 木螺钉 M4×50 |  | 十套 |  |  |
| 32 | 03010260 |  | 镀锌木螺钉 M6×100 |  | 十套 |  |  |
| 33 | 03010430 |  | 六角螺栓 综合 |  | kg |  |  |

| 主要材料设备价格表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-园建 |  |  |  | 第2页 共7页 |  |
| 序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 |  | 除税编制价(元) |
| 34 | 03010815 |  | 六角螺栓 M8～10 |  | 十套 |  |  |
| 35 | 03011155 |  | 地脚螺栓 M16×230 |  | 十套 |  |  |
| 36 | 03011265 |  | 不锈钢六角螺栓 | M12×110 | 十套 |  |  |
| 37 | 03011325 |  | 对拉螺栓 |  | kg |  |  |
| 38 | 03011330 |  | 高强度螺栓 |  | 套 |  |  |
| 39 | 03013121 |  | 膨胀螺栓 M6×80 |  | 十套 |  |  |
| 40 | 03013121-0001 |  | 膨胀螺栓 M6×80 |  | 十套 |  |  |
| 41 | 03013151 |  | 膨胀螺栓 M8×80 |  | 十套 |  |  |
| 42 | 03019001 |  | 圆钉 综合 |  | kg |  |  |
| 43 | 03019001-0001 |  | 圆钉 综合 |  | kg |  |  |
| 44 | 03019021 |  | 圆钉 50～75 |  | kg |  |  |
| 45 | 03019021-0001 |  | 圆钉 50～75 |  | kg |  |  |
| 46 | 03019131 |  | 镀锌瓦楞钩 |  | 十个 |  |  |
| 47 | 03019161 |  | 马钉 综合 |  | kg |  |  |
| 48 | 03019431 |  | 镀锌钉钩 |  | 个 |  |  |
| 49 | 03134011 |  | 水砂纸 |  | 张 |  |  |
| 50 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  | kg |  |  |
| 51 | 03135021 |  | 低碳钢焊条 | 结422 φ3.2 | kg |  |  |
| 52 | 03135071 |  | 低合金钢耐热焊条 综合 |  | kg |  |  |
| 53 | 03136071 |  | 不锈钢焊丝 |  | kg |  |  |
| 54 | 03136191 |  | 二氧化碳药芯焊丝 V-71 |  | kg |  |  |
| 55 | 03137051 |  | 粗焊锡 |  | kg |  |  |
| 56 | 03139291 |  | 钢锯片 φ300 |  | 片 |  |  |
| 57 | 03139541 |  | 金刚石 综合 |  | 块 |  |  |
| 58 | 03210295 |  | 不锈钢法兰座(装饰用） φ59 |  | 个 |  |  |
| 59 | 03213001 |  | 铁件 综合 |  | kg |  |  |
| 60 | 03213121 |  | 镀锌铁件 |  | kg |  |  |
| 61 | 03214046 |  | 零星卡具 |  | kg |  |  |
| 62 | 04010015 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t |  |  |
| 63 | 04010045 |  | 白色硅酸盐水泥 32.5 |  | t |  |  |
| 64 | 04030015 |  | 中砂 |  | m3 |  |  |
| 65 | 04050001 |  | 白石子 |  | t |  |  |
| 66 | 04070045-0001 |  | 石粉 |  | m3 |  |  |

| 主要材料设备价格表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-园建 |  |  |  | 第3页 共7页 |  |
| 序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 |  | 除税编制价(元) |
| 67 | 04090105 |  | 羧甲基纤维素 |  | kg |  |  |
| 68 | 04090160 |  | 石膏粉 |  | kg |  |  |
| 69 | 04130001 |  | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 |  |  |
| 70 | 04130001-0001 |  | 仿古青砖 | 240*120*60 | 千块 |  |  |
| 71 | 04130001-0002 |  | 灰砂砖 240×115×53 |  | 千块 |  |  |
| 72 | 04130001-0005 |  | 仿古青砖 | 240*120*10 | 千块 |  |  |
| 73 | 04130020 |  | 蒸压灰砂砖 | 240×115×53 | 千块 |  |  |
| 74 | 04130115-0001 |  | 青砖 240×120×60 |  | 千块 |  |  |
| 75 | 04170060 |  | 镀锌薄钢板波纹瓦 | 2000×920 | m2 |  |  |
| 76 | 04270355-0001 |  | 烧面芝麻黑盖板 | 600*300*50 | 块 |  |  |
| 77 | 05030030-0001 |  | 棕色山樟木 弧形边角 | 1500*500*50 | m2 |  |  |
| 78 | 05030060 |  | 板枋材 综合 |  | m3 |  |  |
| 79 | 05030080 |  | 松杂板枋材 |  | m3 |  |  |
| 80 | 05030140 |  | 杉木枋 |  | m3 |  |  |
| 81 | 05030140-0001 |  | 30mm塑木坐凳 |  | m3 |  |  |
| 82 | 05030180 |  | 松木板 |  | m3 |  |  |
| 83 | 05030320 |  | 垫木 |  | m3 |  |  |
| 84 | 05030360 |  | 定型板 1000×500×15 |  | 件 |  |  |
| 85 | 05030370 |  | 松杂直边板 |  | m3 |  |  |
| 86 | 05050040-0001 |  | PVC板 | 8厚 | m2 |  |  |
| 87 | 05050070-0001 |  | PVC板 | 15厚 | m2 |  |  |
| 88 | 05050120 |  | 防水胶合板 模板用 18mm |  | m2 |  |  |
| 89 | 06090000-0001 |  | 夹层玻璃 | 6+1.14+6无色钢化夹胶玻璃 | m2 |  |  |
| 90 | 07010000-0001 |  | 仿古青砖 | 240*60*10 | m2 |  |  |
| 91 | 07010000-0002 |  | 砖橙色瓷砖 | 100*60*10厚 | m2 |  |  |
| 92 | 07010000-0003 |  | 仿古青砖 | 240*120*10 | m2 |  |  |
| 93 | 07010023-0002 |  | 仿古青砖240*115*10 |  | m2 |  |  |
| 94 | 08000010-0001 |  | 黄色冰裂纹碎岩板材 | 直径350~500x30 | m2 |  |  |
| 95 | 08030050-0001 |  | 600*270*20烧面芝麻灰 |  | m2 |  |  |
| 96 | 08030080-0001 |  | 600*250*20烧面芝麻灰 |  | m2 |  |  |
| 97 | 08030080-0002 |  | 600*340*100厚烧面中国黑石材 |  | m2 |  |  |
| 98 | 08030080-0003 |  | 烧面芝麻黑 | 300x150x30 | m2 |  |  |
| 99 | 08030080-0004 |  | 600*150*100厚烧面中国黑 |  | m2 |  |  |

| 主要材料设备价格表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-园建 |  |  |  | 第4页 共7页 |  |
| 序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 |  | 除税编制价(元) |
| 100 | 08030080-0005 |  | 烧面芝麻黑 | 600x100x50 | m2 |  |  |
| 101 | 08030080-0006 |  | 烧面芝麻灰 | 300*300*50 | m2 |  |  |
| 102 | 08030080-0007 |  | 烧面芝麻灰 | 350*300*20 | m2 |  |  |
| 103 | 08030080-0008 |  | 烧面芝麻灰 | 600x100x20 | m2 |  |  |
| 104 | 08030080-0009 |  | 烧面中国黑压顶 | 600*150*100 | m2 |  |  |
| 105 | 08030080-0011 |  | 烧面芝麻灰 | 600*300*50 | m2 |  |  |
| 106 | 08030080-0012 |  | 烧面芝麻灰 | 600*300*20 | m2 |  |  |
| 107 | 08030090-0001 |  | 碎文化石 | 120~350*20厚 | m2 |  |  |
| 108 | 08030101-0003 |  | 烧面芝麻灰 | 1000*300*150 | m2 |  |  |
| 109 | 08030101-0004 |  | 烧面芝麻灰 | 250*150*350 | m2 |  |  |
| 110 | 09130001-0001 |  | 铝扣板 红色 | 3mm | m2 |  |  |
| 111 | 13010110-0001 |  | 地坪面漆 | 棕色仿木纹漆 | kg |  |  |
| 112 | 13010130-0001 |  | 木纹漆 | 浅棕色 | kg |  |  |
| 113 | 13010210 |  | 环氧富锌底漆 |  | kg |  |  |
| 114 | 13010250-0002 |  | 棕色仿木纹面漆 |  | kg |  |  |
| 115 | 13010260-0001 |  | 棕色仿木纹中层漆 |  | kg |  |  |
| 116 | 13010530 |  | 热塑标线底漆 |  | kg |  |  |
| 117 | 13030250 |  | 环氧富锌底漆(封闭漆) |  | kg |  |  |
| 118 | 13030280 |  | 环氧云母氧化铁中间漆 |  | L |  |  |
| 119 | 13030500 |  | 腻子粉 成品(一般型) |  | kg |  |  |
| 120 | 13030570-0002 |  | 透明保护漆 |  | kg |  |  |
| 121 | 13050070 |  | 防锈漆 |  | kg |  |  |
| 122 | 13050440 |  | 酚醛红丹防锈漆 |  | kg |  |  |
| 123 | 13050500 |  | 油性防锈漆 |  | kg |  |  |
| 124 | 13090030 |  | 金属氟碳漆 面漆 |  | kg |  |  |
| 125 | 13090035 |  | 金属氟碳漆 底漆 |  | kg |  |  |
| 126 | 13110040 |  | 热熔标线涂料 |  | kg |  |  |
| 127 | 13310090 |  | 石油沥青 60～100# |  | t |  |  |
| 128 | 13330220-0001 |  | 彩色EPDM橡胶 | 13mm | m2 |  |  |
| 129 | 13350250 |  | 模板嵌缝料 |  | kg |  |  |
| 130 | 13410010 |  | 嵌缝料 |  | kg |  |  |
| 131 | 14010010 |  | 清油 |  | kg |  |  |
| 132 | 14010030 |  | 松节油 |  | kg |  |  |

| 主要材料设备价格表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-园建 |  |  |  | 第5页 共7页 |  |
| 序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 |  | 除税编制价(元) |
| 133 | 14010050 |  | 桐油 |  | kg |  |  |
| 134 | 14030001 |  | 柴油 |  | t |  |  |
| 135 | 14030020 |  | 灯用煤油 |  | kg |  |  |
| 136 | 14050040 |  | 溶剂汽油 |  | kg |  |  |
| 137 | 14090070 |  | 石蜡 |  | kg |  |  |
| 138 | 14210050 |  | 环氧树脂 综合 |  | kg |  |  |
| 139 | 14230060 |  | 滑石粉 |  | kg |  |  |
| 140 | 14310050 |  | 草酸 |  | kg |  |  |
| 141 | 14350080 |  | 氨基稀释剂 |  | L |  |  |
| 142 | 14350250 |  | 隔离剂 |  | kg |  |  |
| 143 | 14350273 |  | 氟碳漆固化剂 |  | kg |  |  |
| 144 | 14350300 |  | 环氧富锌底漆稀释剂 |  | kg |  |  |
| 145 | 14350630 |  | 脱模剂 |  | kg |  |  |
| 146 | 14350680 |  | 稀释剂 |  | kg |  |  |
| 147 | 14390030 |  | 二氧化碳 |  | m3 |  |  |
| 148 | 14390060 |  | 氩气 |  | m3 |  |  |
| 149 | 14390070 |  | 氧气 |  | m3 |  |  |
| 150 | 14390080 |  | 液化石油气 |  | m3 |  |  |
| 151 | 14390100 |  | 乙炔气 |  | kg |  |  |
| 152 | 14390105 |  | 乙炔气 |  | m3 |  |  |
| 153 | 14410020 |  | 202胶 FSC-2 |  | kg |  |  |
| 154 | 14410110 |  | 白乳胶 |  | kg |  |  |
| 155 | 14410130 |  | 玻璃胶 335克/支 |  | 支 |  |  |
| 156 | 14410220 |  | 硅酮结构胶 300ml |  | 支 |  |  |
| 157 | 14410410 |  | 氯丁橡胶粘接剂 |  | kg |  |  |
| 158 | 14410500 |  | 乳液 |  | kg |  |  |
| 159 | 14410600 |  | 胶粘剂 |  | kg |  |  |
| 160 | 17030005-0001 |  | 镀锌钢管 | 综合 | kg |  |  |
| 161 | 17030005-0002 |  | 镀锌钢管 | 综合 | kg |  |  |
| 162 | 17030010-0002 |  | 镀锌方管 | 50*50*3厚 | m |  |  |
| 163 | 17050020-0001 |  | 不锈钢管 D13 |  | m |  |  |
| 164 | 17050050-0001 |  | 不锈钢管 D50 |  | m |  |  |
| 165 | 20330020 |  | 垫胶 |  | kg |  |  |

| 主要材料设备价格表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-园建 |  |  |  | 第6页 共7页 |  |
| 序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 |  | 除税编制价(元) |
| 166 | 30030080-0001 |  | 各类显示设备 | 6500*1200 | 台 |  |  |
| 167 | 33010088 |  | 钢梁 |  | t |  |  |
| 168 | 33010365-0002 |  | 镀锌钢管Φ200*6 |  | t |  |  |
| 169 | 33010365-0003 |  | 镀锌钢管Φ150*6 |  | t |  |  |
| 170 | 33010540-0005 |  | 镀锌矩形钢200*100*4 |  | t |  |  |
| 171 | 33010540-0006 |  | 镀锌矩形钢150*100*4 |  | t |  |  |
| 172 | 33010550-0001 |  | 30*30*2厚镀锌方通 |  | t |  |  |
| 173 | 34090010 |  | 白棉纱 |  | kg |  |  |
| 174 | 34090250 |  | 脱脂棉 |  | kg |  |  |
| 175 | 34110010 |  | 水 |  | m3 |  |  |
| 176 | 34110010-0001 |  | 水 |  | m3 |  |  |
| 177 | 35010010 |  | 钢模板 |  | kg |  |  |
| 178 | 35010030 |  | 组合钢模板 |  | kg |  |  |
| 179 | 35030020 |  | 脚手架接驳管 | φ43×350 | 支 |  |  |
| 180 | 35030030 |  | 脚手架钢管底座 |  | 个 |  |  |
| 181 | 35030050 |  | 脚手架钢管 φ51×3.5 |  | m |  |  |
| 182 | 35030160 |  | 脚手架活动扣(含螺丝) |  | 套 |  |  |
| 183 | 35030170 |  | 脚手架直角扣(含螺丝) |  | 套 |  |  |
| 184 | 35090230 |  | 钢支撑 |  | kg |  |  |
| 185 | 36050020-0001 |  | 浅红色手工砖 | 240x120x50 | m2 |  |  |
| 186 | 36070010-0001 |  | 成品芝麻止车石 |  | 个 |  |  |
| 187 | 36210030 |  | 反光材料(玻璃珠) |  | kg |  |  |
| 188 | 80010630 |  | 预拌水泥砂浆 1:2 |  | m3 |  |  |
| 189 | 80010630-0001 |  | 预拌水泥砂浆 1:2 | 地面 | m3 |  |  |
| 190 | 80010640 |  | 预拌水泥砂浆 1:2.5 | 地面 | m3 |  |  |
| 191 | 80010650 |  | 预拌水泥砂浆 1:3 | 地面 | m3 |  |  |
| 192 | 80010650-0001 |  | 预拌水泥砂浆 1:2 | 地面 | m3 |  |  |
| 193 | 80010650-0002 |  | 预拌水泥砂浆 1:3 | 地面 | m3 |  |  |
| 194 | 80010680 |  | 预拌水泥砂浆 M7.5 |  | m3 |  |  |
| 195 | 80010690 |  | 预拌水泥砂浆 M10 |  | m3 |  |  |
| 196 | 80010700 |  | 预拌白水泥砂浆 1:1.5 |  | m3 |  |  |
| 197 | 80010750 |  | 预拌水泥防水砂浆 1:2 |  | m3 |  |  |
| 198 | 80010750-0001 |  | 预拌水泥砂浆 M7.5 |  | m3 |  |  |

| 主要材料设备价格表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-园建 |  |  |  | 第7页 共7页 |  |
| 序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 |  | 除税编制价(元) |
| 199 | 80010760 |  | 预拌水泥防水砂浆 1:2.5 |  | m3 |  |  |
| 200 | 80010770 |  | 预拌水泥防水砂浆 1:3 |  | m3 |  |  |
| 201 | 80010800 |  | 预拌砂浆 |  | m3 |  |  |
| 202 | 80050530 |  | 预拌水泥石灰砂浆 1:1:6 |  | m3 |  |  |
| 203 | 80210200 |  | 普通预拌混凝土 C20 |  | m3 |  |  |
| 204 | 80210210 |  | 普通预拌混凝土 C25 |  | m3 |  |  |
| 205 | 80210220 |  | 普通预拌混凝土 C30 |  | m3 |  |  |
| 206 | 80210675 |  | 预拌混凝土 C20 |  | m3 |  |  |
| 207 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 |  |  |
| 208 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 |  |  |
| 209 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 |  |  |
| 210 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 |  |  |
| 211 | 99450670 |  | 汽油 | (机械用)国Ⅲ93# | kg |  |  |
| 212 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用)0# | kg |  |  |
| 213 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h |  |  |
| 214 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元 |  |  |
| 215 | 99451300 |  | 校验费 |  | 元 |  |  |
| 216 | ZC-0002 |  | 1.5厚镀锌钢板拼接广告字 |  | 个 |  |  |
| 217 | ZC-0002-0003 |  | 10厚耐候钢板字体 |  | 个 |  |  |
| 218 | ZC-0006 |  | 镀锌方通50*50*3 |  | t |  |  |

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：罗定市罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-污水处理设施建设（审核） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 汇总内容 |  |  |  | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元) |  |  |  |  |
| 1 |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 牛路村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 其他措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | 预算包干费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  | 工程优质费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  | 概算幅度差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  | 索赔费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 |  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 增值税销项税额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 总造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—04 |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：罗定市罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-污水处理设施建设（审核） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  | 牛路村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排污管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002001 |  | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:综合考虑 |  |  | m3 | 2354.73 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001007 |  | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 |  |  | m3 | 421.9 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103002005 |  | 余方弃置 | 1.废弃料品种:弃土 2.运距:10km |  |  | m3 | 1721.88 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040103001008 |  | 回填方 | 1.填方材料品种:石屑 |  |  | m3 | 488.92 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 粤040101006001 |  | 打拔钢板桩 | 1.钢板桩类型:拉森钢板桩Ⅲ型 2.桩长:6 3.综合考虑打拔钢板桩及钢板桩钢支撑 |  |  | t | 139.72 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040501004008 |  | 塑料管D300 | 1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层200厚 2.材质及规格:聚乙烯(HDPE)塑钢缠绕排水管DN300，环刚度SN≥8KN/m2 3.连接形式:胶圈接口 4.管材标准:管材标准应符合《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第2部分:聚乙烯缠绕结构壁管材)》(GB/T 19472.2-2019) 5.管道检验及试验要求:综合考虑 |  |  | m | 252.54 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 040501004009 |  | 塑料管D400 | 1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层200厚 2.材质及规格:聚乙烯(HDPE)塑钢缠绕排水管DN400，环刚度SN≥8KN/m2 3.连接形式:胶圈接口 4.管材标准:管材标准应符合《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第2部分:聚乙烯缠绕结构壁管材)》(GB/T 19472.2-2019) 5.管道检验及试验要求:综合考虑 |  |  | m | 268.34 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：罗定市罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-污水处理设施建设（审核） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 8 | 040501004010 | 塑料管D200 | 1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层150厚 2.材质及规格:聚乙烯(HDPE)塑钢缠绕排水管DN200，环刚度SN≥8KN/m2 3.连接形式:胶圈接口 4.管材标准:管材标准应符合《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第2部分:聚乙烯缠绕结构壁管材)》(GB/T 19472.2-2019) 5.管道检验及试验要求:综合考虑 |  | m | 253.94 |  |  |  |  |
| 9 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称:圆形砖砌污水检查井检查井 2.井内径:φ700mm 3.井深(h):h≤1.2m 4.样式:详见《06MS201-3 》第18页 5.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖φ700mm 6.综合考虑井圈C30混凝土加强带及防坠网 |  | 座 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.名称:圆形砖砌污水检查井检查井 2.井内径:φ700mm 3.井深(h):1.2＜h≤1.4m 4.样式:详见《06MS201-3 》第18页 5.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖φ700mm 6.综合考虑井圈C30混凝土加强带及防坠网 |  | 座 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.名称:圆形砖砌污水检查井检查井 2.井内径:φ700mm 3.井深(h):1.4＜h≤1.5m 4.样式:详见《06MS201-3 》第18页 5.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖φ700mm 6.综合考虑井圈C30混凝土加强带及防坠网 |  | 座 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：罗定市罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-污水处理设施建设（审核） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 12 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.名称:圆形砖砌污水检查井检查井 2.井内径:φ700mm 3.井深(h):1.5＜h≤1.8m 4.样式:详见《06MS201-3 》第18页 5.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖φ700mm 6.综合考虑井圈C30混凝土加强带及防坠网 |  | 座 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 040504001005 | 砌筑井 | 1.名称:圆形砖砌污水检查井检查井 2.井内径:φ700mm 3.井深(h):1.8＜h≤2m 4.样式:详见《06MS201-3 》第18页 5.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖φ700mm 6.综合考虑井圈C30混凝土加强带及防坠网 |  | 座 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 040504001006 | 砌筑井 | 1.名称:圆形砖砌污水检查井检查井 2.井内径:φ700mm 3.井深(h):2＜h≤2.1m 4.样式:详见《06MS201-3 》第18页 5.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖φ700mm 6.综合考虑井圈C30混凝土加强带及防坠网 |  | 座 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 040504001007 | 砌筑井 | 1.名称:圆形砖砌污水检查井检查井 2.井内径:φ700mm 3.井深(h):2.1＜h≤2.2m 4.样式:详见《06MS201-3 》第18页 5.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖φ700mm 6.综合考虑井圈C30混凝土加强带及防坠网 |  | 座 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：罗定市罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-污水处理设施建设（审核） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 16 | 040504001008 | 砌筑井 | 1.名称:圆形砖砌污水检查井检查井 2.井内径:φ700mm 3.井深(h):2.2＜h≤2.3m 4.样式:详见《06MS201-3 》第18页 5.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖φ700mm 6.综合考虑井圈C30混凝土加强带及防坠网 |  | 座 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 040504001009 | 砌筑井 | 1.名称:圆形砖砌污水检查井检查井 2.井内径:φ700mm 3.井深(h):2.3＜h≤2.6m 4.样式:详见《06MS201-3 》第18页 5.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖φ700mm 6.综合考虑井圈C30混凝土加强带及防坠网 |  | 座 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 040504001010 | 砌筑井 | 1.名称:圆形砖砌污水检查井检查井 2.井内径:φ700mm 3.井深(h):2.6＜h≤2.7m 4.样式:详见《06MS201-3 》第18页 5.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖φ700mm 6.综合考虑井圈C30混凝土加强带及防坠网 |  | 座 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 040504001011 | 砌筑井 | 1.名称:圆形砖砌污水检查井检查井 2.井内径:φ700mm 3.井深(h):2.7＜h≤3.1m 4.样式:详见《06MS201-3 》第18页 5.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖φ700mm 6.综合考虑井圈C30混凝土加强带及防坠网 |  | 座 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：罗定市罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-污水处理设施建设（审核） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 20 | 040504001012 | 砌筑井 | 1.名称:圆形砖砌污水检查井检查井 2.井内径:φ700mm 3.井深(h):3.1＜h≤3.4m 4.样式:详见《06MS201-3 》第18页 5.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖φ700mm 6.综合考虑井圈C30混凝土加强带及防坠网 |  | 座 | 3 |  |  |  |  |
| 21 | 040504001013 | 砌筑井 | 1.名称:圆形砖砌污水检查井检查井 2.井内径:φ700mm 3.井深(h):3.4＜h≤3.5m 4.样式:详见《06MS201-3 》第18页 5.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖φ700mm 6.综合考虑井圈C30混凝土加强带及防坠网 |  | 座 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 排污管道合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污水处理池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 485.81 |  |  |  |  |
| 23 | 040103001006 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计或规范要求 2.填方材料品种:土方 |  | m3 | 377.84 |  |  |  |  |
| 24 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:开挖土 2.运距:10km |  | m3 | 51.29 |  |  |  |  |
| 25 | 040501018001 | 砌筑水池 | 1.砌筑材料品种、规格、强度等级:烧结普通砖MU15 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 |  | m3 | 17.19 |  |  |  |  |
| 26 | 040601017001 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15商品混凝土 |  | m3 | 18.64 |  |  |  |  |
| 27 | 040601006001 | 现浇混凝土池底 | 1.混凝土强度等级:C25 P6防渗商品混凝土 2.防水、抗渗要求:内掺12%UEA膨胀剂 |  | m3 | 51.99 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：罗定市罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-污水处理设施建设（审核） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 28 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁(隔墙) | 1.混凝土强度等级:C25 P6防渗商品混凝土 2.厚度:30cm以外 3.防水、抗渗要求:内掺12%UEA膨胀剂 |  | m3 | 18.68 |  |  |  |  |
| 29 | 040601008001 | 现浇混凝土池柱 | 1.混凝土强度等级:C25 P6防渗商品混凝土 2.防水、抗渗要求:内掺12%UEA膨胀剂 |  | m3 | 2.12 |  |  |  |  |
| 30 | 040601009001 | 现浇混凝土池梁 | 1.混凝土强度等级:C25 P6防渗商品混凝土 2.防水、抗渗要求:内掺12%UEA膨胀剂 |  | m3 | 3.36 |  |  |  |  |
| 31 | 040601010001 | 现浇混凝土池盖板 | 1.混凝土强度等级:C25 P6防渗商品混凝土 2.防水、抗渗要求:内掺12%UEA膨胀剂 |  | m3 | 2.13 |  |  |  |  |
| 32 | 040601018001 | 预制混凝土板 | 1.构件代号、名称:井盖 2.混凝土强度等级:C25 P6防渗商品混凝土 3.防水、抗渗要求:内掺12%UEA膨胀剂 4.包含模板搭拆、构件安装 |  | m3 | 3.89 |  |  |  |  |
| 33 | 040601028001 | 柔性防水 | 1.池底 2.防水材料品种、规格:2mm厚JS聚合物水泥基防水涂料 |  | m2 | 116.81 |  |  |  |  |
| 34 | 040601028002 | 柔性防水 | 1.池壁 2.防水材料品种、规格:2mm厚JS聚合物水泥基防水涂料 |  | m2 | 202.75 |  |  |  |  |
| 35 | 040601027003 | 刚性防水 | 1.池壁抹灰 2.材料品种、规格:20厚1:2防水砂浆 |  | m2 | 155.6 |  |  |  |  |
| 36 | 040601027005 | 刚性防水 | 1.池底防水 2.材料品种、规格:20厚1:2防水砂浆 |  | m2 | 121.28 |  |  |  |  |
| 37 | 040601027004 | 刚性防水 | 1.部位:防潮层 2.材料品种、规格:10mm1:2.5防水砂浆 |  | m2 | 14.75 |  |  |  |  |
| 38 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋规格:圆钢 φ10mm以内 |  | t | 0.687 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：罗定市罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-污水处理设施建设（审核） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 39 | 040901001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋规格:圆钢 φ10mm以外 |  | t | 6.881 |  |  |  |  |
| 40 | 040901001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢φ10~25mm |  | t | 2.618 |  |  |  |  |
| 41 | 040901001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋规格:箍筋 圆钢 φ10mm以内 |  | t | 0.284 |  |  |  |  |
| 42 | 040502008003 | 套管制作、安装 | 1.形式、材质及规格:钢板，DN200 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 43 | 040309001001 | 金属栏杆 | 1.扶手材料种类、规格:Φ50不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格:立柱Φ50不锈钢管，横杆Φ32不锈钢管 |  | t | 0.261 |  |  |  |  |
| 44 | 040602001001 | 格栅 | 1.材质:不锈钢 2.规格:b=10/5mm,安装角度75° |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 45 | 040601025001 | 滤料铺设 | 1.滤料品种:碎石 2.滤料规格:10-20mm |  | m3 | 39.2 |  |  |  |  |
| 46 | 040601025002 | 滤料铺设 | 1.滤料品种:碎石 2.滤料规格:30-50mm |  | m3 | 22.4 |  |  |  |  |
| 47 | 040601025003 | 滤料铺设 | 1.滤料品种:中粗砂 |  | m3 | 16.8 |  |  |  |  |
| 48 | 040601025004 | 滤料铺设 | 1.滤料品种:瓜米石 |  | m3 | 39.2 |  |  |  |  |
| 49 | 040501004004 | 塑料管 | 1.穿孔布水管DN100 2.材质及规格:塑料管DN100，开Φ15孔 3.连接形式:粘接 |  | m | 53.9 |  |  |  |  |
| 50 | 040501004005 | 塑料管 | 1.穿孔布水管DN50 2.材质及规格:塑料管DN50，开Φ15孔 3.连接形式:粘接 |  | m | 56 |  |  |  |  |
| 51 | 040501004006 | 塑料管 | 1.集水管DN100 2.材质及规格:塑料管DN100 3.连接形式:粘接 |  | m | 91.98 |  |  |  |  |
| 52 | 040501004007 | 塑料管 | 1.进水管DN100 2.材质及规格:塑料管DN100 3.连接形式:粘接 |  | m | 2.32 |  |  |  |  |
| 53 | 040502003001 | 异径四通 | 1.种类:异径四通 2.材质及规格:D100*DN50 3.连接形式:胶圈连接 |  | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：罗定市罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-污水处理设施建设（审核） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 54 | 040502003002 | 堵头 | 1.种类:堵头 2.材质及规格:DN100 3.连接形式:胶圈连接 |  | 个 | 25 |  |  |  |  |
| 55 | 040502003003 | 堵头 | 1.种类:堵头 2.材质及规格:DN50 3.连接形式:胶圈连接 |  | 个 | 14 |  |  |  |  |
| 56 | 040502003004 | 弯头 | 1.种类:90°弯头 2.材质及规格:塑料DN100 3.连接形式:胶圈连接 |  | 个 | 24 |  |  |  |  |
| 57 | 粤050102018001 | 栽植湿地植物 | 1.植物种类:风车草 2.高度:20~30cm |  | 株 | 20 |  |  |  |  |
| 58 | 粤050102018002 | 栽植湿地植物 | 1.植物种类:再力草 2.高度:20~30cm |  | 株 | 20 |  |  |  |  |
| 59 | 粤050102018003 | 栽植湿地植物 | 1.植物种类:黄菖蒲 2.高度:20~30cm |  | 株 | 16 |  |  |  |  |
| 60 | 粤050102018004 | 栽植湿地植物 | 1.植物种类:绿叶粉花美人蕉 2.高度:20~30cm |  | 株 | 20 |  |  |  |  |
| 61 | 粤050102018005 | 栽植湿地植物 | 1.植物种类:梭鱼草 2.高度:20~30cm |  | 株 | 20 |  |  |  |  |
| 62 | 粤050102018006 | 栽植湿地植物 | 1.植物种类:斑马叶金黄花美人蕉 2.高度:20~30cm |  | 株 | 16 |  |  |  |  |
|  |  | 污水处理池合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 牛路村合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 041101001001 | 墙面脚手架 | 1.综合脚手架 2.墙高:4.5m内 |  | m2 | 182.65 |  |  |  |  |
| 64 | 041101001002 | 墙面脚手架 | 1.单排脚手架 2.墙高:10m内 |  | m2 | 181.62 |  |  |  |  |
| 65 | 041102036001 | 池盖模板 | 1.构件类型:构筑物池顶 |  | m2 | 11.03 |  |  |  |  |
| 66 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层 |  | m2 | 8.95 |  |  |  |  |
| 67 | 041102012001 | 柱模板 | 1.构件类型:柱模板 2.支模高度:3.6m |  | m2 | 19.71 |  |  |  |  |
| 68 | 041102013001 | 梁模板 | 1.构件类型:梁 2.支模高度:3.6m |  | m2 | 27.99 |  |  |  |  |
| 69 | 041102034002 | 池底模板 | 1.构件类型:平池底 |  | m2 | 23.82 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：罗定市罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-污水处理设施建设（审核） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 70 | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板 | 1.构件类型:构筑物池壁 |  | m2 | 157.82 |  |  |  |  |
| 71 | 041102036002 | 池盖模板（井圈） | 1.构件类型:井圈 |  | m2 | 41.88 |  |  |  |  |
| 72 | 041101005001 | 井字架 | 1.井深h:h≤2m |  | 座 | 8 |  |  |  |  |
| 73 | 041101005002 | 井字架 | 1.井深h:2＜h≤4m |  | 座 | 12 |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：罗定市罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-污水处理设施建设（审核） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注 |
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 |  |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20； |
| 2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20% |
| 3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 |  |  |  |  |  | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：罗定市罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-污水处理设施建设（审核） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率 (%) |  |  | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  |  |  |  | 调整后金额 (元) |  | 备注 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结算时据实结算。 |  |  |
| 5 | 041108001001 |  |  | 地下管线交叉降效费 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |  |  |
| 6 | 粤041109008001 |  |  | 赶工措施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |  |  |
| 7 | QTFY00000001 |  |  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：罗定市罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-污水处理设施建设（审核） |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  | 结算金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 暂估价 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | 材料暂估价 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 预算包干费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 工程优质费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 概算幅度差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 索赔费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：罗定市罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-污水处理设施建设（审核） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  | 计算基数 |  |  |  | 计算费率 (%) |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |
| 1 |  | 增值税销项税额 |  |  | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—13 |  |  |  |  |  |  |

| 发包人提供材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：罗定市罗平镇牛路精品村及污水处理设施建设工程-污水处理设施建设（审核） |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注 |
| 注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-20 |  |  |